ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมี ประตู 2 บานล๊อค นั่งปฏิบัติงานได้ 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนยกของท่อนปลายติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและติดตั้งกระบะแบบเปิดท้ายยกเทได้ด้วยไฮดรอลิค ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 6,500กิโลกรัม เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความเร็วรอบไม่เกิน 3,200 รอบ/นาทีและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2315-2551

- ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิค มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ

- ระบบบังคบเลี้ยวพวงมาลัยขวาลูกปืนหมุนรอบตัว

- ขนาดยางไม่น้อยกว่า 7.00 – 16 ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12 ชั้น

- ระบบไฟฟ้ามาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎจราจรทุกประการ

ระบบเครน

- เครนมีประสิทธิภาพในการยกได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม ที่ระยะ 2 เมตร

- เครนยืดด้วยกระบอกไฮดรอลิคความสูงจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า 5 เมตร และจากพื้นถึงปากกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร

- มีกระบอกไฮดรอลิคเท้าช้างทั้งสองข้างเพื่อค้ำยันขณะปฏิบัติงาน

- สีของเครนเป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- หมุนได้ 360 องศา ติดตั้งด้านหลังเก๋ง

- ปลายแขนเครนติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 9,000 โวลท์ หรือ 9.0 KV โดยไม่เกิดเบรกส์ดาวน์ โดยสามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน กระเช้าได้ไม่เกิน 0.1 MA ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงาน ติดตั้งอยู่บนโครงกระเช้าที่ฉนวนกันไฟฟ้ารั่วลงเครนและตัวรถ โดยมีผลทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ เช่น สถาบันเทคโนโลยีหรืออาชีวะของรัฐ โดยมีเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองประกอบพิจารณา

/ตัวถัง...

-2-

ตัวถังบรรทุก

- เป็นแบบเปิดข้างเทท้ายทำจากเหล็กประเภท มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ด้านข้างกระบะมีประตูเปิด-ปิดได้ ข้างละ 1 บาน ประตูท้ายเปิด-ปิดได้ 1 บาน ปั้มขึ้นรูปจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 – 2008 ด้านปั้มขึ้นรูป ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง ต้องมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ( ฉบับจริง)  จากผู้ผลิตโดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน และต้องแนบเอกสาร หลักฐาน ISO จากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง 9001-2552 (ISO 9001 : 2008) ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต และบริการซ่อมแซมหลังการขาย และได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมด้านการต่อตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ โดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีโรงงานเป็นของตนเองต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดกระบะบรรทุก (ฉบับจริง) โดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน และแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  และหลักฐานมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซอง ประกอบการพิจารณา

- พื้นตัวถัง (Body Floor) ได้สร้างด้วยเหล็กขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. เคลือบผิวด้วยโลหะ ป้องกันสนิม(ซิงค์) ด้วยวิธีทางไฟฟ้าจากโรงงานที่ประกอบกิจการด้านการชุบโลหะโดยตรง และเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ด้านการชุบโลหะ ผลทดสอบการกัดกร่อนด้วยการพ่นละอองน้ำเกลือ ( CORROSION RESISTANCE SALT SPRY TEST) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 700 ชั่วโมง จากจำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง โดยไม่เกิดสนิมแดงจากสถาบันทางด้านยานยนต์มาแสดงในวันยื่นเอกสารผู้เข้าร่วมประมูลที่ไม่ใช่ผู้ผลิต(ซิงค์) โดยตรงต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) จากผู้ผลิตโดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกิจการโรงงาน (รง.4) สำเนาหลักฐานมาตรฐาน ISO จากผู้ผลิต หรือผู้แต่งตั้งมาแสดงในวันยื่นซอง

ระบบยกเทท้าย

- การยกเทท้ายด้วยระ บบไฮดรอลิค ดันใต้ท้องกระบะบรรทุกมีคันบังคับการยกเทอยู่ในห้องพนักงานขับรถทำงานด้วยระบบ พี.ที.โอ จากกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์

- กระบอกไฮดรอลิคต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม      ชุดไฮดรอลิคที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดยมีหลักฐานดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา

การพ่นสี

- สีรถยนต์ตามความต้องการของผู้ซื้อ และก่อนพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิทรองพื้น 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง 2 ชั้น ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนหน้า–บังโคลนหลัง พ่นวัสดุกันสนิมบอดดี้ชู๊ด หรือวัสดุเทียบเท่า      2 ชั้น

อุปกรณ์ประจำรถ

- มีสัญญาณไฟวับ-วาบ สีเหลืองชนิดหมุนรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม.

- ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด

- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด

- แม่แรงไฮดรอลิคตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

- หนังสือคู่มือการใช้รถและรับบริการ จำนวน 1 ชุด

- มีอัดจารบี  จำนวน 1 ชุด

- ประแจบล็อกถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

- เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

/-รับประ...

-3-

- รับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

- จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อนรับเงิน

ราคากลางเป็นเงิน  2,400,000.00 บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล    ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  17  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพระแสง ชั้น 2  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ              2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ในวันที่  30  พฤษภาคม  2557  ถึงวันที่  9 มิถุนายน  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมายเลขโทรศัพท์  077-369130  ในวันและเวลาราชการหรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eipun.go.th  และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายวิโรจน์  ใสแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน